Přihlašovatel: Hippo s.r.o., 26101 Příbram VI-435, tel. 602 201 622

Patentovaná technologie – Patent č. 7877952

Tento revoluční patent změnil radikálně koncept výstavby klasických bazénů.

Výrobní technologie zahrnuje tyto kroky (příloha 1):

1 – vybagrování jámy dle nákresu.

2 – ochranná geotextilie, která je díky nekonečným vláknům odolná vůči prorůstání kořeny či protržení. Neobsahuje regeneráty a nepodléhá rozkladu.

3 – kaučuková fólie, která vyniká vysokou elasticitou (+300 %) a odolností vůči UV záření, ledu a chemikáliím a je biologicky nezávadná.

4 – černá zpevňovací síť.

5 – první hrubší vrstva směsi křemenné drtě s pryskyřicí.

6 – bílá zpevňovací síť.

7 – povrchová vrstva směsi křemenného písku, kamínku se speciální pryskyřicí, která má vyšší pevnost než beton.

Porovnání stavební technologie tradičního a Biodesign™ bazénu

Tradiční bazén

Tradiční betonový bazén má takovou velikost, aby vydržel zatížení vlastní konstrukce (cca 600 kg/m2) a nápor a váhu vody, jež obsahuje (140 cm hloubky vody = 1400 kg/m2).  Tloušťka a také hmotnost konstrukce jsou tak zásadními PEVNÝMI elementy, jejichž celkovou hmotnost nese zem, na které je bazén postaven.

Biodesign™ bazén

Bazén Biodesign nese pouze velmi malé konstrukční zatížení (cca 70 kg/m2) a není vystaven žádnému zatížení hmotností vody, kterou obsahuje. Nápor a hmotnost vody jsou zcela přeneseny do země, která se díky pružnosti vodotěsné fólie (+ 300 %) může hýbat a usadit, aniž by to jakkoli poškodilo bazén.